Arduino Sensor Shield V5.0

Техническое описание, питание, распиновка и безопасная стендовая проверка для Arduino UNO R3

| DRAFT | Объект: распространенная синяя Sensor Shield V5.0. Силовая разводка конкретного экземпляра требует прозвонки. |
| --- | --- |

Рисунок 1. Упрощенное расположение элементов; это не принципиальная электрическая схема.

ВАЖНО. Платы с одинаковой надписью Sensor Shield V5.0 выпускаются разными производителями. Совпадение внешнего вида не гарантирует одинаковую силовую разводку. Перед внешним питанием проверьте конкретную плату мультиметром.

# 1. Назначение платы

Sensor Shield V5.0 - пассивная плата-разветвитель для Arduino UNO R3. Она выводит существующие контакты UNO на удобные трехконтактные группы и специализированные колодки. Shield не добавляет GPIO, не усиливает выходы микроконтроллера и не заменяет силовые драйверы.

| Контакт | Значение | Практический смысл |
| --- | --- | --- |
| G | Ground | общий провод датчика, Arduino и внешнего источника |
| V | Voltage | линия питания; источник зависит от SEL/SE и разводки |
| S | Signal | соответствующий вывод Dn или An Arduino |

Типичные применения: учебные стенды, датчики, кнопки, светодиодные модули, сервоприводы, реле с логическим входом, быстрые макеты без breadboard.

# 2. Состав и разъемы

цифровые выводы D0-D13 в группах G-V-S;

аналоговые входы A0-A5 в группах G-V-S;

разъемы COM, IIC, SD, APC220, Bluetooth, LCD Parallel, LCD Serial и URF01;

кнопка Reset, индикатор питания и индикатор D13;

винтовая клемма VCC/GND для отдельной линии питания модулей;

перемычка SEL или SE для коммутации групп питания.

| Маркировка | Назначение | Ограничение |
| --- | --- | --- |
| COM | TTL UART, обычно D0/RX и D1/TX | не подключать напрямую к +/-12 В RS-232 |
| IIC | I2C: SDA/SCL, питание, GND | на UNO R3 использует A4/A5 |
| SD | удобная колодка SPI | занимает соответствующие SPI/GPIO |
| APC220 | разъем радиомодуля APC220 | сверить порядок контактов |
| Bluetooth | последовательный модуль | не всякий HC-05/HC-06 совпадает по распиновке |
| LCD Parallel | параллельный LCD | использует несколько цифровых выводов |
| LCD Serial | совместимый serial LCD | распиновка зависит от версии |
| URF01 | совместимый ультразвуковой модуль | не универсальный HC-SR04-разъем |

ПРИНЦИП. Специальные колодки не создают новые интерфейсы. Они лишь повторно выводят те же контакты Arduino, поэтому одновременное использование одного GPIO через разные разъемы приводит к конфликту.

# 3. Привязка к выводам Arduino UNO

## 3.1. Цифровые выводы

D0/RX и D1/TX используются аппаратным UART и USB Serial; подключенный модуль может мешать загрузке скетча и Serial Monitor.

D10-D13 обычно задействованы шиной SPI.

D13 связан со встроенным LED Arduino и индикатором на shield.

Допустимые токи определяются ATmega328P и платой UNO; shield их не увеличивает.

## 3.2. Аналоговые входы

A0-A5 сохраняют функции аналоговых входов UNO и могут использоваться как цифровые выводы. Для I2C на UNO R3 используются A4 = SDA и A5 = SCL. Разъем IIC является повторным выводом той же шины.

# 4. Питание и перемычка SEL/SE

Официальная документация Keyestudio KS0004 описывает три группы питания как V, V1 и +. Для этой версии приведены следующие режимы:

| SE | Клемма VCC/GND | V | V1 и + |
| --- | --- | --- | --- |
| установлена | без внешнего питания | 5 В от UNO | 5 В от UNO |
| установлена | внешнее питание подключено | внешнее напряжение | внешнее напряжение |
| снята | внешнее питание подключено | внешнее напряжение | 0 В |
| снята | без внешнего питания | 0 В | 5 В от UNO |

ОПАСНО. Пример 7 В в документации производителя не означает, что 7 В допустимы для обычных 5-вольтовых датчиков или сервоприводов. При установленной перемычке внешнее напряжение может попасть непосредственно на питание модулей. Для стандартных устройств используйте стабилизированный источник 5 В и сначала подтвердите разводку мультиметром.

Для внешнего питания сервоприводов: обесточить систему, снять SEL/SE, прозвонить клемму и V-контакты, подать напряжение, допустимое для приводов (обычно 5-6 В), и обязательно объединить землю внешнего источника с GND Arduino.

# 5. Проверка мультиметром

Проверку выполнять без установленной Arduino, без USB и без подключенных модулей.

1.  Проверить отсутствие короткого замыкания между VCC и GND.

2.  Прозвонить клемму GND со всеми контактами G.

3.  С установленной SEL/SE проверить связь клеммы VCC, линии V и будущего контакта 5V UNO.

4.  Снять SEL/SE и повторить измерения.

5.  Отдельно проверить питание аналоговых колодок и специальных разъемов.

6.  Подать от лабораторного источника 5 В с ограничением тока и измерить V-G на нескольких группах.

7.  Записать результаты и сфотографировать обе стороны платы.

| Режим | Точки измерения | Ожидание | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| SEL установлена | VCC клеммы - V цифровых групп | установить прозвонкой |  |
| SEL установлена | 5V UNO - V цифровых групп | установить прозвонкой |  |
| SEL снята | VCC клеммы - V цифровых групп | установить прозвонкой |  |
| SEL снята | 5V UNO - V аналоговых групп | установить прозвонкой |  |
| оба режима | GND клеммы - все G | общая земля |  |

# 6. Безопасное первое включение

1.  Осмотреть пайку, разъемы и отсутствие металлического мусора.

2.  Установить shield на полностью обесточенную UNO без смещения штырей.

3.  Первое включение выполнить без датчиков, сервоприводов и внешнего питания.

4.  Проверить индикатор PWR и отсутствие нагрева.

5.  Измерить напряжение V-G на цифровой и аналоговой группах.

6.  Подключать модули по одному, начиная с малопотребляющего датчика.

7.  Не подключать внешний источник одновременно с USB, пока схема SEL/SE не подтверждена.

# 7. Практические подключения

## 7.1. Цифровой датчик к D2

Sensor GND -> G рядом с D2 Sensor VCC -> V рядом с D2 Sensor OUT -> S рядом с D2

## 7.2. Аналоговый датчик к A0

Sensor GND -> G рядом с A0 Sensor VCC -> V рядом с A0 Sensor OUT -> S рядом с A0

## 7.3. I2C-модуль

GND -> GND VCC -> допустимое питание модуля SDA -> SDA / A4 SCL -> SCL / A5

## 7.4. Сервопривод от внешнего источника

Servo signal -> S выбранного цифрового вывода Servo + -> внешняя линия V Servo GND -> общая GND shield и источника

# 8. Ограничения

не добавляет новые GPIO и независимые шины;

не повышает допустимый ток выводов ATmega328P;

не содержит драйверов двигателей и силовых ключей;

не обеспечивает гальваническую развязку;

не преобразует логические уровни 5 В и 3,3 В;

не гарантирует защиту от переполюсовки или перенапряжения;

COM является TTL UART, а не классическим RS-232;

одни и те же выводы могут быть продублированы в нескольких разъемах.

# 9. План паспортизации для KONTAKTS

фото лицевой и обратной стороны конкретного экземпляра;

маркировка производителя, ревизии PCB и элементов;

карта прозвонки SEL/SE;

измерение V, V1 и + в четырех режимах питания;

проверка всех D0-D13 и A0-A5;

распиновка COM, IIC, SD, APC220, Bluetooth, LCD и URF01;

тест цифрового и аналогового датчика;

тест одного сервопривода от отдельного источника;

публикация таблицы измерений и отрицательных результатов.

КРИТЕРИЙ BENCH-TESTED. Силовая карта подтверждена мультиметром, выполнено первое включение без перегрева, проверены минимум один цифровой, один аналоговый модуль и один сервопривод от отдельного источника.

# 10. Источники

Примечание: описание относится к визуально совпадающей распространенной версии платы. Полное электрическое соответствие конкретного экземпляра должно быть подтверждено фотографией обратной стороны и прозвонкой.

1. Keyestudio KS0004 Sensor Shield V5

2. Arduino UNO R3 documentation

3. Arduino Wire / I2C documentation